附件一

合梯(A型梯)安全作業標準程序(範本)

本安全作業標準程序僅供參考，各單位應根據實際狀況評估增減各種危害之可能性加入本安全作業標程序並要求作業人員作業前詳閱並嚴格遵守安全作業標準程序作業。

| 作業種類：合梯; 訂定日期： 年 月 日. 作業名稱：合梯; 標準製作人： 技士. 作業方式：爬高 限制條件：2公尺以下作業使用、合梯之使用須為兩人共同作業、不得在施工架上使用。; 工作場所負責人： (實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人) 緊急聯絡電話： 主管簽核：. 使用器具：合梯. 防護器具：安全帽、安全鞋。 感電預防措施：作業性質具感電風險者請作業人員於 作業前「確實斷電」，若是承攬商請於作業前簽署承攬相關資料，自行攜帶感電預防用具及配備並確保其防護功能堪用且正常，於該作業場所已作好預防感電之相關措施及備有人員感電後之緊急應變措施及設備。. |
| --- |
| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素(必填) | 安全措施 | 事故處理 |
| 檢查項目請配合合梯(A字梯)作業前自主檢查表(附件二)填寫 |  |  |  |  |
| 工作安全防護準備 | 1.檢查防護用具，無異常才能配戴使用。 2.確實配戴安全帽。 3.確實穿著安全鞋。 具感電風險之作業：作業前應確實斷電、視其作業性質配戴堪用之絕緣防護用具並於作業場所設有預防感電之防護設備或裝置及備有人員感電後之緊急應變裝置。 | 1.防護用具過期或破損等可能會失去防護效用。 2.高處作業有墜落之風險。 3.進行電氣作業有感電風險。 | 確實配戴防護用具。 | - 人員受傷：緊急醫療措施，視情況就醫並依職災通報流程進行通報。 - 人員感電： 就其感電來源進行斷電並確認傷者已脫離電源(注意：切勿空手碰觸感電人員)，於後施以CPR、AED急救措施，迅速就醫並依職災通報流程進行通報。 協助傷者脫離電源 一、低壓電感： 以絕緣布料將傷者拖離電源後行急救措施並使其儘速就醫。 二、高壓電感： 在沒有足夠絕緣性能之物品可供運用下，搶救者不應太靠近傷者，應儘速聯絡台電以切斷其電源並儘速協助其就醫。 |
| 作業前檢查 | - 於平整之地面使用合梯。 - 檢查作業環境是否已淨空，作業地面上無電線等雜物。 - 作業範圍請設立告示牌及圍欄。 - 若行電氣作業前，應予以測量確認其作業場所已「確實斷電」。 - 檢查合梯梯身，其須為無破損、無腐蝕之情況。 - 檢查合梯梯腳防滑墊，其須為無破損。 - 檢查合梯固定繫材，其須為無破損、無鏽蝕且其功能正常。 - 確實扣牢合梯固定繫材。 - 梯側與地面夾角為75°內。 | 1.地板若有異物或處於坡面，使合梯坐落於不平處則易有傾倒墜落之風險，若是坐落於電線上方則外加有感電風險。 2.行電氣作業若未確實斷電、未落實絕緣相關措施則有感電風險。 3.不止滑之合梯梯腳易使合梯滑動，於上作業之人員有墜落風險。 4.合梯繫材若不扣牢易使合梯移動，於上作業之人員有墜落風險。 | 1.合梯作業範圍地板淨空。 2.感電作業確實斷電、配戴絕緣防護用具。 3.合梯梯角防滑作用正常。 4.合梯繫材無異常且確實扣牢固定。 5.梯身與地面夾角為75°內。 |  |
| 作業中注意事項(規範) | 作業中 1.禁止2公尺以上作業。 2.禁止使用2公尺以上梯階。 3.禁止用合梯行走移動。 4.雙手雙腳隨時維持三點以上接觸梯柱、梯面，以防止發生墜落。 5.即使該場所已行斷電仍應於作業時全程配戴絕緣防護用具。 | 1.作業中墜落風險：違反1至4項規範。 2.感電之風險：未落實預防感電之相關措施而進行具感電風險之作業。 | 1.依標準作業程序使用合梯作業。 2.具感電風險之作業應配戴絕緣防護用具、現場應設有預防感電之設施。 |  |
| 操作後注意事項 | 1.物歸原位。 2.檢查合梯、防護用具是否破損，若有予以更換。 | 若留有具破損之合梯、防護用具，下一位作業人員恐有誤用之情形，導致其發生墜落等危險。 | 確實落實檢查、更換。 |  |
| 圖解 | 圖片來源：勞動部職業安全衛生署 |  |  |  |

承攬宣導

建議各單位(不外借任何機械設備器具)：

- 廠商(承攬商)須自行攜帶其工作所須之任何機械設備器具包括合梯、手工具、防護用具等，

並規範其須對其所攜帶之機械設備器具(含防護用具)進行作業前中後之檢點及對其承攬之作業進行危害鑑別與風險評估並

採取相對應之安全防護措施。

- 發包工程請承攬商於作業前簽署以下文件(依職安法 第 26 條、第27條)：

依職安法 第 26 條

[資料連結：環科中心首頁 >> 安全衛生 >> 文件下載 >>承攬相關資料]

(1)承攬商工作安全衛生暨環境承諾書

(2)承攬商作業環境危害分析告知表

(3)承攬商危險作業申請單(視其作業性質)

依職安法 第 27 條

須有相關記錄備存如 協議組織會議記錄

職安法 第27條

- 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取下列必要措施：

一、設置協議組織，並指定工作場所

負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。

二、工作之連繫與調整。

三、工作場所之巡視。

四、相關承攬事業間之安全衛生教育

之指導及協助。

五、其他為防止職業災害之必要事

項。

2.事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。