國立雲林科技大學承攬商危險作業申請單

| 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱： |  |  |  |  |  |
| 廠商負責人： |  |  | 電話： |  |  |
| 廠商現場負責人： |  |  | 電話： |  |  |
| 申請作業區域： |  |  |  |  |  |
| 申請作業日期： | 年 月 日 時至 年 月 日 時止 |  |  |  |  |
| 發包單位緊急事故聯絡方式： | 姓名： 電話： |  |  |  |  |
| 作業內容 |  | 注意事項 |  |  | 發包單位確認 |
| □高架作業 □施工架搭設、組配作業 檢附證件：1.施工架搭設組配強度計算書、2.施工架搭設組配施工圖說、3.施工架組配作業主管結訓證書(需含回訓證明)、4.作業人員勞保名單。 |  | - 作業現場須設有警告標示或圍籬，並禁止非相關人員進入。 - 高度二公尺以上之作業場所應使用作業平台或施工架，不可使用合梯，設置有困難時，應採取張掛安全網，並使用安全帶等防止墜落之防護具。 - 高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，應設置符合規定之安全上下設備。 - 應設置維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施，監督勞工確實使用個人防護具。 - 定期檢點材料、工具、器具等，確認安全衛生設備及措施之有效狀況並汰換其不良品。 - 施工架使用之鋼材等金屬材料，應符合國家標準CNS4750鋼管施工架、CNS4751鋼管施工架檢驗法。 - 施工架依強度計算書及施工圖說施工，並每周檢點乙次，遇強風、大雨、強震後應暫停使用，待施工架組配作業主管檢查確認安全後，始得再使用。 - 進行施工架搭設組配作業而被要求使用安全防護具時，應遵照使用之。 - 遭遇強風、大雨等惡劣氣候實施作業導致危險之虞時，應即停止作業。 - 其它未盡事宜，依相關法規規定辦理。 - 駐警隊通報電話：05-5342601轉2471、2472 |  |  |  |
| □動火作業 |  | - 動火範圍內易燃物須隔離，施工現場須自備滅火器，須有第二人在旁監視火花飛濺，現場嚴禁吸煙。 - 管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。 - 氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。 - 於有良導體或潮濕地區域施工時，電焊機需裝設自動電擊防止裝置，避免漏電，且電線須充分絕緣，不得勾搭裸露散亂，影響通道安全。 - 於切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。 - 工作人員須佩戴適當之防護器具，另告知作業區附近人員會有異常氣味、煙塵等事項。 - 工作中可能引起火警偵煙系統誤動作時，須先告知承辦人員，完成後通知復歸，否則因而引起火警警報，將接受處罰。 - 施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，將接受適當之處罰。 - 駐警隊通報電話：05-5342601轉2471、2472 |  |  |  |
| □局限(密閉)空間作業 |  | - 施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。 - 監工或工安人員應實施作業環境測定，確認 O2、CH4、CO 及 H2S 等氣體濃度測定均符合容許範圍。 - 施工人員需佩戴必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。 - 有足夠防護具及救援設施，供守望者發現危險時進入救援使用。 - 駐警隊通報電話：05-5342601轉2471、2472 |  |  |  |
| □吊掛作業 吊升荷重： 噸 （請檢附移動式起重機一機三證：1.吊車合格證 2.三噸以上吊車操作合格證 3.吊掛指揮手合格證，並有回訓證明） |  | - 除使用合格之吊籠外，吊車不得乘載或吊升勞工從事作業。 - 作業時，吊掛半徑內應設置警告標示及臨時圍籬，並禁止非相關人員進入。 - 從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 - 吊有貨物時，操作人員不得擅自離開操作位置。 - 強風或大雨等惡劣氣候下，有導致作業危險之虞時，應停止工作。 - 應備有緊急事故之防災、搶救、急救等應變措施。 - 駐警隊通報電話：05-5342601轉2471、2472 |  |  |  |
| □堆高機入校作業 荷重： 噸 （請檢附堆高機操作人員訓練結業證書(限98年9月1日前取得)或技術士證，並有回訓證明） |  | - 堆高機不得乘載或堆升人員從事作業。 - 作業範圍需有臨時圍籬，並有禁止非相關人員進入之管制措施。 - 從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 - 操作人員不得擅自離開發動中堆高機之操作位置。 - 強風或大雨等惡劣氣候下，有導致作業危險之虞時，應立即停止作業。 - 應備有緊急事故之防災、搶救、急救等應變措施。 - 其它未盡事宜，依相關法規規定辦理。 - 駐警隊通報電話：05-5342601轉2471、2472 |  |  |  |

附註：本申請單由發包單位核准後，請通報或回傳至本校環境安全科技中心備查。