環科中心更新日期：112年8月

請各單位依據現況修正。

電焊作業安全作業標準程序(範例)

| 作業種類：焊接作業; 訂定日期： 年 月 日. 作業名稱：電焊機作業; 標準製作人：機械科 技士. 作業方式：個人作業; 工作場所負責人： (實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人). 使用器具：夾鉗、電焊機(焊槍); 緊急聯絡電話：. 防護器具：電焊用護目鏡、隔熱手套、防護衣、電焊專用面罩、工作帽、鞋套、安全鞋、呼吸防護具; 主管簽核：. 操作人員資格：經專業人員指導、用電安全教育訓練. 使用材料、原料、物料：金屬料件/加工物件. |
| --- |
| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素(數字對應工作方法) | 安全措施(數字對應工作方法、中文數字為總結) | 事故處理 |
| 檢查項目請配合自動檢查表填寫；作業前請詳閱本SOP並嚴格遵守本SOP作業。 |  |  |  |  |
| 一.工作安全防護準備 | 1.戴隔熱手套(絕緣) 2.佩戴電焊專用面罩 3.呼吸防護具 | 1.灼傷：電焊過程中所產生之熱燙溶液、飛濺之金屬碎屑等，易造成操作人員之灼傷。 2.電焊所產生之電弧強光，會對眼睛造成傷害。 3.作業若產生有毒氣體易造成呼吸道及健康危害。 | 安全防護用具的確實配戴。 | - 人員受傷：緊急醫療措施，視情況就醫並依職災通報流程進行通報。 - 人員感電： 就其感電來源進行斷電並確認傷者已脫離電源(注意：切勿空手碰觸感電人員)，於後施以CPR、AED急救措施，迅速就醫並依職災通報流程進行通報。 協助傷者脫離電源 一、低壓電感： 以絕緣布料將傷者拖離電源後行急救措施並使其儘速就醫。 二、高壓電感： 在沒有足夠絕緣性能之物品可供運用下，搶救者不應太靠近傷者，應儘速聯絡台電以切斷其電源並儘速協助其就醫。 |
| 二.焊接前檢查(作業前檢點) | 1.檢查環境，避免靠近易燃物進行電焊並於作業前移除易燃物、避免於潮濕環境之處進行電焊。 2.檢查電焊焊接柄、電纜線、焊條(焊槍)握把之絕緣披覆無破損。 3.檢查電源開關及電源線。 4.檢查導板接線。 5.調整適當之安培數並起弧測試。 6.檢查電焊機接地。 *電焊機一次側(電源線)應裝設漏電斷路器。 *電焊機二次側應加裝防電擊裝置，以防因電焊機具漏電。 7.電線應架高，勿隨意放於地面上。 8.以瓦斯進行預熱時，必須先行檢查瓦斯器具之安全。 | 1.於易燃物之處進行電焊，如該氣體濃度達爆炸範圍，遇電焊火花即發生爆炸、火災、於潮濕環境之處進行電焊有漏電、感電風險。 2.若絕緣披覆破損有感電風險、高溫火災之風險亦或是灼傷之風險。 3.電源開關及電源線損壞易造成觸電之危險。 4.導板接線未接確實或具破損者有感電之風險。 5.安培數太大易致火花噴濺太多而燙傷。 6.未確實接地、作感電之預防易造成感電之危險。 7.電纜線置於地面，易造成他人跌倒、電線拉扯。 8.未確實進行檢點，有爆炸、火災等危險。 | - 環境的確時檢查，遠離易燃物、不於潮濕之環境作業。 - 確實檢點、改善，確保各設備之絕緣披覆無破損。 - 電源開關及電源線損壞應立即修理或更換。 - 確實檢點，有異常之處應改善後再進行作業。 - 依規定設定安培數。 - 確實檢點，有異常之處應改善後再進行作業。 - 電纜線確實架高 勿置於地面上。 - 對瓦斯器具確實實施作業前檢點。 |  |
| 三.焊接工作 | 1.焊接時應確實讓被焊接物接觸導板。 2.小焊接物應以夾鉗固定。 3.焊接作業中禁止嬉戲。 4.焊接時不可脫下隔熱手套、電焊用護目鏡。 | 2.小焊接物未以夾鉗固定易被焊條黏起，造成意外燙傷。 3.嬉戲易導致焊接不良或意外燙傷。 4.脫下隔熱手套易受飛濺之火花燙傷、脫下電焊用之護目鏡，眼睛易因強光而受傷、臉部易因火花飛濺而燙傷。 | 一、確實遵守本安全作業標準程序作業。 二、安全防護用具的確實配戴。 |  |
| 四.完工收拾 | 1. 確認焊條壓頭與導板分開放置未相互接觸並確實關閉電源。 2.確實檢查防護器具、設備是否無損傷，並加以保養。 3.整理工作場地。 4.工件、工具及防護器具歸回定位。 | 1.未關電源時若焊條壓頭觸及導板會有短路電線走火的風險。 2.若該員於此作業過程造成設備損壞，此設備、防護器具等則存有感電等潛在風險。 | - 確實遵守本安全作業標準程序作業。 - 確實實施作業後檢點、改善。 |  |